Pare-feu WEB

Objectifs

Vous devez configurer le pare-feu du routeur pfSense pour paramétrer des redirections de port.

Résumé du laboratoire

À partir de votre réseau corporatif, mettre en place les infrastructures nécessaires afin que des utilisateurs situés à l’extérieur de la corporation puissent avoir accès à des ressources internes.

Vous devez avoir accès à plusieurs sites WEB qui sont sur le SERVEUR1 à partir de votre serveur réel.

Planification de la configuration du pare-feu sur le routeur pfSense

Vous devez configurer le routeur pfSense pour avoir accès à quatre de vos sites web.

- Web adresse 101

- Web port 1080

- Web port 1180

- Web port 1280

Voici la configuration du pare-feu d'un routeur, si le routeur n'a qu'une seule adresse IP du côté WAN.

| Nom du site | Protocole | Adresse IP WAN | Port externe | Adresse IP LAN | Port interne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Web adresse 101 | TCP | 10.57.x.y | 80 | 192.168.1.101 | 80 |
| Web port 1080 | TCP | 10.57.x.y | 1080 | 192.168.1.10 | 1080 |
| Web port 1180 | TCP | 10.57.x.y | 1180 | 192.168.1.10 | 1180 |
| Web port 1280 | TCP | 10.57.x.y | 1280 | 192.168.1.10 | 1280 |

Il faut s'assurer de l’unicité des sockets.

Un socket est une adresse IP avec un numéro de port.

- Le site "Web adresse 101" utilisera le port 80.

- Le site "Web port 1080" utilisera le port 1080.

- Le site "Web port 1180" utilisera le port 1180.

- Le site "Web port 1280" utilisera le port 1280.

Accès à la page web du routeur pfSense

L'adresse IP du réseau WAN est 10.57.x.y et permet de configurer le routeur à partir du serveur réel.

L’adresse IP du réseau LAN est 192.168.1.1 et permet de configurer le routeur à partir de vos serveurs virtuels.

Pour accéder à la page de configuration du routeur à partir de votre serveur réel: https://10.57.x.y

Pour accéder à la page de configuration du routeur à partir de vos serveurs virtuels: https://192.168.1.1

nom d'utilisateur = admin

mot de passe      = votre mot de passe personnalisé

Étape 1 - Configuration de la redirection des ports sur le routeur pfSense

Il faut configurer quatre redirections de ports.

Voici la configuration de la redirection de port pour accéder au site "Web adresse 101".

Destination = This Firewall (self)	Correspond à l'adresse IP de la carte réseau WAN.

Voici la configuration de la redirection de port pour accéder au site "Web port 1080".

Destination = This Firewall (self)	Correspond à l'adresse IP de la carte réseau WAN.

Il reste à créer deux redirections de port

- Une redirection de port accéder au site "Web port 1180".

- Une redirection de port accéder au site "Web port 1280".

Voici la configuration finale

L'ordre d'exécution des règles dans le pare-feu pfSense est très importante.

pfSense traite les règles de haut en bas et cesse de traiter les règles dès qu'il trouve une règle qui fonctionne.

Étape 2 - À partir du serveur réel, tester l'accès aux ports avec PowerShell

Test-NetConnection -ComputerName 10.57.x.y -Port 80

Test-NetConnection -ComputerName 10.57.x.y -Port 1080

Test-NetConnection -ComputerName 10.57.x.y -Port 1180

Test-NetConnection -ComputerName 10.57.x.y -Port 1280

Étape 3 - À partir du serveur réel, tester les accès aux sites web

Tester l'accès au site "Web adresse 101"

http://10.57.x.y

Tester l'accès au site "Web port 1080"

http://10.57.x.y:1080

Tester l'accès au site "Web port 1180"

http://10.57.x.y:1180

Tester l'accès au site "Web port 1280"

http://10.57.x.y:1280

Étape 4 - À partir du serveur réel, récupérer le contenu de la page web d'un site

Commande PowerShell qui permet d'afficher le contenu de la page WEB du site "Web adresse 101".

(Invoke-WebRequest -Uri http://10.57.x.y).Content

Si tu rajout le port désiré comme (:1080) on obtient l’affichage du 1080.

Commande PowerShell qui permet de sauvegarder le contenu de la page WEB du site "Web adresse 101".

Invoke-WebRequest -Uri http://10.57.x.y -OutFile E:\_TEMP\WEB_ADR1.HTML

ANNEXE

Vous pouvez sauvegarder et restaurer la configuration du routeur pfSense.