Configuration du pare-feu dans pfSense

Vous devez configurer le pare-feu du routeur pfSense afin de pouvoir ouvrir une session MSTSC vers vos serveurs virtuels à partir de votre serveur réel.

Planification de la configuration du pare-feu sur le routeur pfSense

Vous devez configurer le routeur pfSense pour avoir accès aux deux serveurs en utilisant le "Bureau à distance".

- SERVEUR1

- SERVEUR2

Voici la configuration du pare-feu d'un routeur, si le routeur n'a qu'une seule adresse IP du côté WAN.

| Nom du serveur | Protocole | Adresse IP WAN | Port externe | Adresse IP LAN | Port interne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVEUR1 | TCP | 10.57.x.y | 3389 | 192.168.1.10 | 3389 |
| SERVEUR2 | TCP | 10.57.x.y | 3390 | 192.168.1.20 | 3389 |

Il faut s'assurer de l’unicité des sockets.

Un socket est une adresse IP avec un numéro de port.

- L'accès au SERVEUR1 avec le "Bureau à distance" se fera en utilisant le port 3389.

- L'accès au SERVEUR2 avec le "Bureau à distance" se fera en utilisant le port 3390.

Accès à la page web du routeur pfSense

L'adresse IP du réseau WAN est 10.57.x.y et permet de configurer le routeur à partir du serveur réel.

L’adresse IP du réseau LAN est 192.168.1.1 et permet de configurer le routeur à partir de vos serveurs virtuels.

Pour accéder à la page de configuration du routeur à partir de votre serveur réel: https://10.57.x.y

Pour accéder à la page de configuration du routeur à partir de vos serveurs virtuels: https://192.168.1.1

nom d'utilisateur = admin

mot de passe      = votre mot de passe personnalisé

Configuration de la redirection des ports sur le routeur pfSense

Il faut configurer deux redirections de ports.

Il faut rediriger le port 3389 de l'adresse IP 10.57.x.y vers le port 3389 de l'adresse IP 192.168.1.10.

Il faut rediriger le port 3390 de l'adresse IP 10.57.x.y vers le port 3389 de l'adresse IP 192.168.1.20.

Voici la configuration de la redirection de port pour accéder au SERVEUR1 avec le protocole "MS RDP".

Cliquer sur le bouton "Save"

Cliquer sur le bouton "Apply Changes"

Voici la configuration de la redirection de port pour accéder au SERVEUR2 avec le protocole "MS RDP".

Cliquer sur le bouton "Save"

Cliquer sur le bouton "Apply Changes"

Voici la configuration finale

L'ordre d'exécution des règles dans le pare-feu pfSense est très importante.

pfSense traite les règles de haut en bas et cesse de traiter les règles dès qu'il trouve une règle qui fonctionne.

Vous devez conserver les redirections de port pour vos sites Web.