Installation des routeurs pfSense dans Hyper-V

Ce laboratoire doit être fait individuellement sur votre serveur réel

Copier le fichier pfSense_2.5.2.vhdx qui est dans le dossier

\\uranusprof.reseau.cvm\intranet\rjean\Hyper-V\GEN1 - pfSense 2.5.2 dans le dossier C:\_VIRTUEL\DISQUE de votre serveur réel. Je vous conseille de garder une copie de ce fichier.

Étape 1 - Création de l'ordinateur virtuel "ROUTEUR1"

Création de l'ordinateur virtuel "ROUTEUR1"

  - Nom: ROUTEUR1

Emplacement: C:\_VIRTUEL\ORDI

  - Génération 1

  - Mémoire de démarrage: 1024 Mo

ne pas cocher "Utiliser la mémoire dynamique pour cet ordinateur virtuel."

  - Connexion: EXTERNE

  - Sélectionner l'option "Utiliser un disque dur virtuel existant"

Emplacement: C:\_VIRTUEL\Disque

Nom du fichier: routeur1.vhdx

Après la création de l’ordinateur virtuel, vous devez ajouter une deuxième carte réseau.

La deuxième carte réseau doit utiliser le commutateur "PRIVE1"

Étape 2 - Création de l'ordinateur virtuel "ROUTEUR2"

L'ordinateur virtuel "ROUTEUR2" sera utile plus tard dans le cours.

Création de l'ordinateur virtuel "ROUTEUR2"

  - Nom: ROUTEUR2

Emplacement: C:\_VIRTUEL\ORDI

  - Génération 1

  - Mémoire de démarrage: 1024 Mo

ne pas cocher "Utiliser la mémoire dynamique pour cet ordinateur virtuel."

  - Connexion: EXTERNE

  - Sélectionner l'option "Utiliser un disque dur virtuel existant"

Emplacement: C:\_VIRTUEL\Disque

Nom du fichier: routeur2.vhdx

À la fin de la création de l’ordinateur virtuel, vous devez ajouter une deuxième carte réseau.

La deuxième carte réseau doit utiliser le commutateur "PRIVE2"

Étape 3 - Création de l'ordinateur virtuel "ROUTEUR3"

L'ordinateur virtuel "ROUTEUR3" sera utile plus tard dans le cours.

Création de l'ordinateur virtuel "ROUTEUR3"

  - Nom: ROUTEUR3

Emplacement: C:\_VIRTUEL\ORDI

  - Génération 1

  - Mémoire de démarrage: 1024 Mo

ne pas cocher "Utiliser la mémoire dynamique pour cet ordinateur virtuel."

  - Connexion: EXTERNE

  - Sélectionner l'option "Utiliser un disque dur virtuel existant"

Emplacement: C:\_VIRTUEL\Disque

Nom du fichier: routeur3.vhdx

À la fin de la création de l’ordinateur virtuel, vous devez ajouter une deuxième carte réseau.

La deuxième carte réseau doit utiliser le commutateur "PRIVE3"

Accès à la page web de configuration du routeur pfSense

La modification des paramètres du routeur pfSense se fait en utilisant l'interface WEB.

Pour modifier la configuration du routeur pfSense à partir de votre serveur réel.

https://10.57.x.y

nom d'utilisateur = admin

mot de passe = pfsense

Pour modifier la configuration du routeur pfSense à partir d'un ordinateur virtuel qui est dans le réseau LAN.

https://192.168.1.1

nom d'utilisateur = admin

mot de passe = pfsense

Démarrer chaque routeur pfSense dans Hyper-V

Si vous avez oublié le mot de passe du compte "admin", vous pouvez le réinitialiser à sa valeur par défaut.

L'option 3 permet de réinitialiser le mot de passe du compte "admin" qui permet d'accéder à la page web.

La fenêtre principale affiche l'adresse IP du réseau WAN et l'adresse IP du réseau LAN.

- L’adresse IP du réseau WAN est obtenue par le serveur DHCP du cégep.

L'adresse IP du réseau WAN sera 10.57.x.y/16

- Par défaut, l’adresse IP du réseau LAN est 192.168.1.1/24.

Modifier le mot de passe du compte admin

Je vous conseille fortement de changer le mot de passe du compte admin.

Modifier le fuseau horaire

Dans le menu choisir "System / General Setup"

Dans la section Localization

Timezone = America/Montreal